Инструкция по работе с ITE мультиконтроллерами.  Vertyanov JIG 
(IT8585/8586/8587/8985 и прочие).

Для работы с мультиконтроллерами нам необходимо сменить прошивку в программаторе. Ссылки для загрузки Вы сможете найти в конце статьи. 

К сожалению, приходится прыгать между прошивками при работе с ITE/MEC/KB90.  

Прошивка ITE мультиконтроллеров возможна ТОЛЬКО на второй версии. 
Глава 1. Вычисляем контакты. 
Для программирования встроенной FLASH памяти таких микросхем, а в них 128 килобайт FLASH, нам необходимо вычислить, на какие выводы разъёма клавиатуры материнской платы выходят нужные нам сигналы. 
Эти сигналы выходят из мультиконтроллера. 

[image: image1.jpg]0%/GPG2(X)
SCEidaraoy SPT ENABLE

KSO0/PDO

KBMX

KSI/SLING

2 mxol

1




Нам нужно найти 15 следующих сигналов:
PD0 по PD7  (с 36 по 43 выводы)
BUSY  (45 вывод)
STB#   (58 вывод)
AFD#  (59 вывод)
INIT#  (60 вывод)
SLIN# (61 вывод)
KSI4   (62 вывод)
KSI5   (63 вывод)
Следующим этапом, с помощью схемы или тестером, выяснить на какие ножки 

клавиатурного разъёма эти сигналы приходят.
Глава 2. Файл с настройками.  
Для удобства, чтобы каждый раз не забивать ручками все 15 сигналов, в оболочке есть загрузка параметров из текстового файла. Файл с именем <MB connection IT85XX.txt> должен лежать в корне диска C: Нельзя менять название файла – оболочка не увидит его, а поиск не предложит. Именно в этом файле, по названию материнских плат, и лежат все настройки. Файл редактируется самостоятельно в любом текстовом редакторе. Файл можете создать самостоятельно или взять готовый с гугл диск, ссылки в конце статьи, а потом уже дополнять самостоятельно. 
Глава 3. Структура файла <MB connection IT85XX.txt>.
В каждой строке описаны все необходимые сигналы, выходящие на разъём клавиатуры, для одной материнской платы. Запомните, одна материнская плата – одна строка. Например:

NM-A181 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6

NM-A181 – название материнской платы

KB_pins=30 (JKB3) – количество контактов в разъёме клавиатуры, а в скобках его позиционное обозначение. Этот параметр нужен для правильного расчета при необходимости “отзеркалить” сигналы. Как этим пользовать я опишу ниже в Главе 5.

 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 – номер вывода каждого, конкретного сигнала. 

Для простоты добавления настроек под новую материнскую плату, копируете последнюю строку и в ней уже правите название материнской платы, номера выводов и количество ножек разъёма.  

Глава 4. Оболочка. 

Запускаем оболочку и заходим во вкладку ITE_chip. Выбираем настройки под материнскую плату. 

[image: image2.jpg]ITE 10,08 2015

¥ 1 pin mporpsimaTops ¢

emmen © 1 pin paseena nuamaTyps na BB (Opmeoi wmi o

i wnedi)
- Hoxxa ITE -> moxxa passéua wnsswcyps |

D0 (pin 36 KSOO) [re 3] NlpoBepka cBssH BrixoR
1 (pin 37 KSOL) e )

PD2 (pin 38 KS02) [io <

e Bamnce
D3 (pin 39 KSO3) [wo v ==
D4 (pin 40 KSO4) [vo ¥
———— =
PR R E i S ———
D6 (pin 42 KSO6) [vo v Kom-so xonzaxzon = Eneibe ZTEHO GiTL PASHO KOMFISCTEy KONISKEGS DASMENA KRASMSTYEE.
a mporpaamzops muet "asrowse” x nepaswy swsoxy! NS ne ssmimmazs!
7 (pin 43 KSOT) ¢ porpasaiarop momemmras x 3C. He asGymize mpe sewm uexay mporpaaiazope: i M5!
2 Hacepours ynpasmemme curwams  naxezs “lpramsms”
BUSY (pin 45 KS09) [ v 5 Hexars "Hposepxs casu'. = sewsmm S cemyx
R axanzep x MB. Moo nompaSosars mememzs
zsnep u morow sezars “posepxa casi'. Usme acero sce memyEEEA.
< Tanape "inamien ot "Sarmienn . Tlo oxossaisai - oecsonims
STB# (58 RSIO) WR/RD 0/1 [c ] B ot ey

AFD (59 RSI1) DS =
» ¢ 2 ket Uresue scex 128KE oxomo 20 cex.
INITE (60 BSI2) TN o = e 20110 sy o sacpmayn Seswcs on “cosepmmeno” spomame
e 508,

SLIN# (61 RSI3) A5 [wc ) e e

KSI4 (pin 62) e~
KSIS (pin 63) e~
i





Для примера выберем NM-A181. 

[image: image3.jpg]E——— T L

ITE 10,08 2015

omisen 217 s50pa TOTOHX HACTDOER MOR KOHNDETHYD MB

ater . pine

MM4-2273 KB pins
M4-2311 KB pins
£650-45 K3 _pins

W650 B _pine= PD4=3 PDS=10 ED6=13 PDI=L6 BUS
D4 (pin 40 KSO4) [o v
Erchn G nelke iy o st S i
D6 (pin 42 KSO6) [ ] Kom-so xonzaxzon = Eneibe ZTEHO GiTL PASHO KOMFISCTEy KONISKEGS DASMENA KRASMSTYEE.
e mporpaazops mieit "ssrousen” x nepsowy smoxy! XS s = it
07 (pin 43 KSOT) [ ] porpasaiarop momemmras x 3C. He asGymize mpe sewm uexay mporpaaiazope: i M5!
2 Hacepours ynpasmemme curwams  naxezs “lpramsms”
BUSY (pin 45 KS09) [ v 5 Hexars "Nposepxs camsu’. I 8 sewsma S cexy
R axanzep x MB. Moo nompaSosars mememzs
zsnep u morow sezars “posepxa casi'. Usme acero sce memyEEEA.
sta (58 w510) WD 01 i ] e

AFD# (59 RSI1) DS [wc <]
uresme scex 12358 oxems 20 cex.
INIT# (60 RSI2) IN [wc <] ey 5 0 s b e SRR SR SR (e
s snas, 03,
e e

SLIN# (61 RSI3) AS [wc <]

KSI4 (pin 62) e~
KSIS (pin 63) e~
i

[ 0% ]





Произойдет подстановка значений для нужных сигналов. Так же допустим и ручной выбор нужных ножек. 
[image: image4.jpg]L T S

B e e
=l e
200 (pin 36 Niposepxa cessu | Baxon |
(T
i (e ) -
I Yrenne amrcs
S —— 1
04 (pin 40 w08 [ s =
e tlCoI [ [ Bt T —
SN g —— O T —
N e e e e
7 oin 43 0N [ S LS
e e e
e Emm e
B# (58 KSI0) WR/RD O/1 [z % o e
O k = Urene scex 128KE oxomo 20 cex.
R | [l Ery
Elf i =
e o ]| |
wueme
P
5 \ o ]
[ = ]





Глава 5. “Галочка” и шлейф.
Посмотрите на предыдущую картинку с синей стрелочкой.  Рассмотрим на примере материнской платы NM-A181. У этой материнской платы разъём клавиатуры, с позиционным обозначением JKB3, в 30 выводов. Нам нужно соединить шлейфом на 30 выводов материнскую плату с программатором. На программаторе шлейф нужно устанавливать от 1 вывода (выходной разъём у него на 32)! Если 1 вывод  платы (внимательнее с маркировкой!)  по шлейфу приходит на 1 вывод программатора, то галочка, на которую указывает синяя стрелочка, должна стоять! Если приходит не на 1 вывод – снять галочку. Таким образом, происходит “зеркалирование” если нет “удобного” шлейфа. Если шлейф на 30 выводов есть и прямой и обратный, то можно просто выбрать более подходящий. 
Глава 6. Подключение к материнской плате. 
К этому этапу мы должны уже назначить ножки для необходимых сигналов и соединить материнскую плату шлейфом с программатором. Программатор подключен к PC шнурком MINIUSB. Теперь нам нужно соединить земли программатора и платы. Для этого можете взять соединительные провода, идущие в комплекте с программатором, с разъёмом USB на конце. USB разъём шнурка вставить в USB разъём на материнской плате. На программаторе, шнурок должен быть установлен таким образом, чтобы наш USB разъём по проводу попал на контакт “G” – ground, земля. Свободные провода шнурка оставить не подключенными! 
Материнскую плату не запитываем! 

Глава 7. Проверка связи. 

В оболочке нажимаем ПРИМЕНИТЬ. Настройки выводов отправятся в программатор. Далее нужно проверить, что связь с мультиконтроллером на материнской плате установлена. На этой стадии события могут развиваться по двум сценариям. Чаще всего сработает первый сценарий и с него и начните. 
** Первый сценарий. 

Подключаем питание материнской платы от адаптера. Именно от адаптера, не от АКБ! Ждем не менее 1-3 секунды и нажимаем неспешно в оболочке Проверка связи.  Если мы все сделали правильно, то в логе мы увидим что-то типа-> Найден ID мульта -> 8585 ревизия -> 06.  Только после этого можно начинать чтение или запись мультиконтроллера. 

** Второй сценарий. 

Нажимаем в оболочке Проверка связи  и сразу подключаем питание на материнскую плату от адаптера. Именно от адаптера, не от АКБ! Это надо успеть сделать за 5 сек. Если мы все сделали правильно, то в логе мы увидим что-то типа-> Найден ID мульта -> 8585 ревизия -> 06.  Только после этого можно начинать чтение или запись мультиконтроллера. 

Глава 8. Связи с мультиконтроллером нет, что делать. 

Связи с мультиконтроллером может не быть по нескольким причинам:

-- “Подбитый” мультиконтроллер

-- при подключенном адаптере к материнской плате мульт не запитан – нет 3V3 на его питающих ножках
-- неправильно определены сигналы для программирования

-- нарушена последовательность действий – забыли ПРИМЕНИТЬ настройки, а адаптер уже подключён и т.д. 
Глава 9. Чтение из мультиконтроллера. 
После установки связи с мультиконтроллером можно приступать к его чтению. Кнопка ЧТЕНИЕ – предложит выбрать файл для сохранения. Чтение всего содержимого микросхемы, а это дамп в 128 килобайт, занимает около 20 секунд. Весь процесс будет отображен в окне лога. 

Глава 10. Запись в мультиконтроллер. 

После установки связи с мультиконтроллером можно приступать к его записи. Кнопка ЗАПИСЬ – предложит выбрать файл для заливки в микросхему. Запись всей области FLASH, размером 128 килобайт, занимает около 10 минут. Так как реальное содержимое прошивки очень часто  меньше ёмкости FLASH микросхемы, приблизительно 50%,  то реальное время записи будет около 5 минут. Весь процесс будет отображен в окне лога. 

Глава 11. Заканчиваем с материнской платой.
После завершения цикла чтения или записи нужно отключить питание от материнской платы и достать шлейф от программатора. На этом все. Проверяйте результат, но помните, что на материнской плате есть еще микросхема BIOS, которую тоже нужно прошивать по необходимости.  Есть некоторые нюансы при работе с платами ASUS – следите за информацией в форуме. 
Тема по программатору на форуме NOTEBOOK1
28/06/2016

